| Oznaczenie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pierwotna (historyczna) seria |  | Bi |  |
| Pierwotny (historyczny) typ konstrukcyjny |  | Bi-29 |  |
| Obecna seria |  | Bi |  |
| Dane ogólne |  |  |  |
| Producent | – | Bautzen/Beuchelt/Steinfurt |  |
| Rok budowy | – | 1929 |  |
| Rok odbudowy lub modernizacji | – | 1990-1992 |  |
| Przeznaczenie | – | pasażerski |  |
| Ilość osi | szt | 2 |  |
| Typ wózka | – | – |  |
| Maksymalna prędkość | km/h | 60 |  |
| Ilość miejsc siedzących | szt | 48 |  |
| Masa konstrukcyjna | kg | 19 000 |  |
| Ilość drzwi wejściowych | szt | 4 |  |
| Ilość okien zewnętrznych | szt | 12 |  |
| Ilość toalet | szt | 1 |  |
| Ilość przedziałów | szt | 2 |  |
| Oświetlenie | – | elektryczne |  |
| Zasilanie elektryczne | – | akumulatory kwasowe |  |
| Prądnica | – | 24 V, napęd pasowy |  |
| Wentylacja | – | naturalna |  |
| Ogrzewanie | – | parowe |  |
| Budka lub pomost hamulcowy | – | – |  |
| Przejście między wagonami | – | mostki, przejście nieosłonięte |  |
| Rodzaj konstrukcji pudła | – | stalowa |  |
| Skrajnia pojazdu kolejowego | – | G1 wg TSI WAG załącznik C |  |
| Charakterystyka wymiarowa |  |  |  |
| Szerokość toru | mm | 1435 |  |
| Długość ze zderzakami | mm | 14 040 |  |
| Szerokość wagonu | mm | 3000 |  |
| Rozstaw osi skrajnych | mm | 8500 |  |
| Rozstaw czopów skrętu | mm | – |  |
| Charakterystyka techniczna |  |  |  |
| Typ zestawu kołowego | – | 1000x115 | 1000x185 lub A-1000/185a |
| Typ łożysk osiowych | – | ślizgowe | toczne 120x240x80 lub 130x240x80 |
| Typ osi zestawu kołowego | – | 115x200/160 lub 115x200/185 | A120x179/185 lub A130x217/185 |
| Usprężynowanie | – | 1-stopniowe, resory 8-piórowe o długości 2100 mm, zawieszenie na pojedynczych wieszakach |  |
| System hamulca | – | KK-GP lub O-GP |  |
| Zawór rozrządczy | – | Kunze-Knorr lub Oerlikon ESt3e |  |
| Cylinder hamulcowy | – | 12” |  |
| Nastawiacz klocków hamulcowych | – | SAB DRV 2A 450 |  |
| Wstawki hamulcowe | – | 2Bg 320, żeliwo P10 |  |
| Typ sprzęgu | – | urządzenie cięgłowe nawskrośne z amortyzatorem taśmowym i sprzęgiem śrubowym zgodnym z UIC 520 |  |
| Zderzaki | – | skok 75 lub105 mm, tarcza  370 mm |  |
| Urządzenia dodatkowe | – | – |  |